基礎実験１　UNIX・アセンブラ実習　第8回

2007年5月2日（水）

課題　下記のプログラムは，２５６バイトの大きさを持つキューを作り，それに1バイトずつデータを書き込むプログラムである．このプログラムについて，以下の設問に答えよ．

（１）プログラムのフローチャートを作成せよ．

（２）プログラム中の（あ）～（う）の箇所の処理内容（意味）を説明せよ．

（３）プログラム中の（え）には，レジスタ復帰の処理が必要である．完成させよ．

（４）このプログラムをemacsで入力し，ステップ実行で動作を確認せよ．

1	.org	0x0000

2	.dc.l	0x5000

3	.dc.l	Start

4	.org	0x0400

******************************

** メインルーチン

** a0:書き込むデータのアドレス

** d4:書き込み回数

******************************

5	Start:

6		jsr	Init_Q /* キューの初期化処理 */

7		lea.l	Data_to_Que, %a0

8		move.l	#257, %d4

9	Loop1:

10		subq.w	#1, %d4

11		bcs	End_program

12		jsr	In_Q　/* 書き込み処理 */

13		bra	Loop1

14	End_program:

15		.dc.w	0x4848 /* プログラムの終了 */

16		stop	#0

**********************

** キューの初期化処理

**********************

17	.section .text

18	.even

19	Init_Q:

20		lea.l	BF_START, %a2

21		move.l	%a2, PUT_PTR

22		move.l	%a2, GET_PTR

23		move.b	#0xff, PUT_FLG

24		move.b	#0x00, GET_FLG

25		rts

***********************************

** In_Q キューへのデータ書き込み

** a0:	書き込むデータのアドレス

** d0:	結果(00:失敗, 00以外:成功)

***********************************

26	.section .text

27	.even

28	In_Q:

29		jsr PUT_BUF　/* キューへの書き込み */

30		rts

****************************************

** PUT_BUF

** a0:	書き込むデータのアドレス

** d0:	結果(00:失敗, 00以外:成功)

****************************************

31	.section .text

32	.even

33	PUT_BUF:

34		movem.l	%d2/%a1-%a3,-(%sp)

35		move.b	PUT_FLG, %d2

36		cmp.b	#0x00, %d2

37		beq	PUT_BUF_Finish

38		movea.l	PUT_PTR, %a1

39		move.b	(%a0),(%a1)+

40		lea.l	BF_END, %a3

（あ）

41		cmpa.l	%a3, %a1

42		bls	PUT_BUF_STEP1

43		lea.l	BF_START, %a2

44		movea.l	%a2,%a1

45	PUT_BUF_STEP1:

46		move.l	%a1,PUT_PTR

（い）

47		cmpa.l	GET_PTR,%a1

48		bne	PUT_BUF_STEP2

49		move.b	#0x00,PUT_FLG

50	PUT_BUF_STEP2:

51		move.b	#0xff, GET_FLG

52		move.b	PUT_FLG, %d0

53	PUT_BUF_Finish:

（え）

54	movem.l	(%sp)+, %d2/%a1-%a3

55		rts

******************************

** キュー用のメモリ領域確保

******************************

56	.section .data

57	.even

58		.equ	B_SIZE, 256

59	BF_START:

60		ds.b	B_SIZE-1

（う）

61	BF_END:

62		ds.b	1

63	PUT_PTR:

64		ds.l	1

65	GET_PTR:

66		ds.l	1

67	PUT_FLG:

68		ds.b	1

69	GET_FLG:

70		ds.b	1

******************************

** 書き込むデータ（サンプル）

******************************

71	.section .data

72	.even

73	Data_to_Que:

74	.ascii	"ABC"

今日の実習はここで終りです．

参考Webページ: http://www.db.is.kyushu-u.ac.jp/kaneko/as/index.html