下記のプログラムに関する問題

start:

move.w	#3,X		/* (1) X番地に3を格納 */

move.w	#4,Y		/* (2) Y番地に4を格納 */

move.w	X, %d0  	/* (3) X番地の値をレジスタd0に格納 */

add.w	Y, %d0  	/* (4) Y番地の値をレジスタd0に加える */

move.w	%d0,Z		/* (5) レジスタd0の値をZ番地に格納 */

.dc.w 0x4848       	/* BSVC の break 相当 */

stop	#0		/* 終了 */

X:	.ds.w	1

Y:	.ds.w	1

Z:	.ds.w	1

アセンブラでは，命令は順次実行される．では，BSVCのステップ実行機能(「Single Step」のボタン)を使い，このプログラムの (1) から (5) が順次実行されるときのメモリ X, Y, Z の値の変化を，実際に観察し，下の表に正しく記入せよ．

注意事項

  - 上記のプログラムは，各自でemacs 等のエディタを使って入力しなさい．その後，第２回実習資料での説明に従い，BSVC を使って，68000CPU 上での動作を再現させなさい．

  - X, Y, Z のメモリアドレスは，各自で調べること（「BSVC: Programming Listing」を使用）．

  - X, Y, Z は全て２バイトのデータである（16 進数で4桁）

  - メモリの中身の変化は，BSVC Memory Viewer などで，実際に観察すること．

  - プログラムの実行前には，第２回実習資料での説明に従い，「実行結果のクリア」を行って, X, Y, Z の中身を正しくクリアしておくこと．

  - プログラムの実行前には，BSVCの「Registers」において，プログラムカウンタ（PC）の値が「PC = 00000000」のようになっていることを確認した後に実行すること．値が違っていれば，ダブルクリックして値を入力して修正する．

|  | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) の実行後 |  |  |  |
| (2) の実行後 |  |  |  |
| (3) の実行後 |  |  |  |
| (4) の実行後 |  |  |  |
| (5) の実行後 |  |  |  |