.data

s:

.dc.l 0

.text

/* %d0 = 1, 2, 3 */

moveq.l #1,%d0

start1:

cmp.l #3,%d0

bgt break1	        /* %d0 > #3? ( 'GT' is "Greater Than" ) */

add.l %d0,s

addq.l #1,%d0

bra start1

break1:

.dc.w 0x4848

stop #0

BSVCのステップ実行機能(「Single Step」のボタン)を使い，データレジスタ D0 とプログラムカウンタPCの変化を報告しなさい．

注意事項

  - 上記のプログラムは，各自でキーボードから入力しなさい．その後，第２回実習資料での説明に従い，BSVC を使って，68000CPU 上での動作を再現させなさい．

  - データレジスタD0とプログラムカウンタPCの変化は，BSVC を使って，実際に観察すること．

  - プログラムの実行前には，第２回実習資料での説明に従い，「実行結果のクリア」を行って, s の中身を正しくクリアしておくこと．

  - プログラムの実行前には，BSVCの「Registers」において，プログラムカウンタ（PC）の値が「PC = 00000000」のようになっていることを確認した後に実行すること．値が違っていれば，ダブルクリックして値を入力して修正する．

裏面へ続く

- 表面のプログラムの写し

.data

s:

.dc.l 0

.text

/* %d0 = 1, 2, 3 */

moveq.l #1,%d0

(1)

start1:

(2) (7) (12) (17)

(3) (8) (13) (18)

(4) (9) (14)

(5) (10) (15)

(6) (11) (16)

cmp.l #3,%d0

bgt break1	       /* %d0 > #3? ( 'GT' is "Greater Than") */

add.l %d0,s

addq.l #1,%d0

bra start1

break1:

.dc.w 0x4848

stop #0

- 解答欄

|  | D0 | PC |
| --- | --- | --- |
| (1) の実行後 |  |  |
| (2) の実行後 |  |  |
| (3) の実行後 |  |  |
| (4) の実行後 |  |  |
| (5) の実行後 |  |  |
| (6) の実行後 |  |  |
| (7) の実行後 |  |  |
| (8) の実行後 |  |  |
| (9) の実行後 |  |  |
| (10) の実行後 |  |  |
| (11) の実行後 |  |  |
| (12) の実行後 |  |  |
| (13) の実行後 |  |  |
| (14) の実行後 |  |  |
| (15) の実行後 |  |  |
| (16) の実行後 |  |  |
| (17) の実行後 |  |  |
| (18) の実行後 |  |  |