国土地理院標高タイルの数値データのダウンロードと画像表示

地図タイルとは

「レイヤ番号/X/Y」

最も荒いものがレベル０．レベルが増えることに，範囲は狭く，情報は精密になる．

レイヤ番号=0のときは全世界，レイヤ番号が１増えると，

面積は 1/4

※画像の地図の場合には，１個の地図タイル　＝　２５６×２５６の画像が標準

なぜ地図タイルは大切なのか？

オンラインの地図システムでは，ダウンロードを早くするために，地図データは地図タイル化されていることが多い．

※ゲームの「マップ」でもタイル地図と同じ技術が使われていることも

◆国土地理院タイル地図

国土地理院が公開しているタイル形式の地図．種類はたくさんあり，次のWebページで確認できる．

http://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

◆国土地理院標高タイル

標高データ（単位はｍ）が入った 256 × 256 サイズのデータ．国土地理院が公開．

http://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

※　著作権は，国土地理院にあります．特に，他の人に配ったり，インターネットで公開したい

合などは，念入りに，利用条件http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html#sec5

をよく確認してください．

※　この資料では，学習目的に，国土地理院タイルデータを使用します．

◆　タイル座標確認ページを使う

①　Webブラウザでタイル座標確認ページを開く

http://maps.gsi.go.jp/development/tileCoordCheck.html

②　好きな場所に狙いを定めながら，画面の「レイヤ番号/X/Y」の変化を見る．

ズームイン，ズームアウトの操作は，Webブラウザの画面の左上の「+」, 「-」ボタンを利用するか，マウスのホイールを使う．

※　「好きな場所」は，自宅に近くなど，慣れている場所を選んでみる．ある程度起伏がある場所を選ぶのが楽しい．

③ あとで国土地理院標高タイルの数値データをダウンロードする．あとでダウンロードしたいタイルの「レイヤ番号/X/Y」の値をメモしておく

（例）14/14255/6519

・レイヤ番号は14くらいが扱いやすい．

・レイヤ番号やXやYの値によっては，あとでダウンロードできない場合がある．

標高タイル

タイル地図形式になっているような標高データのこと

◆　国土地理院標高タイルの数値データのダウンロード

① 国土地理院標高タイルの数値データをダウンロードするために，Web ブラウザで，次のようなURLを打ち込む．「14/14255/6519」のところは，先ほどメモした数値に読み替える．

http://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/dem/14/14255/6519.txt

② 256×256個の数値が表示されるので確認する．

③ Web ブラウザの機能を使って，ファイルを保存．

ファイル名を覚えておく．

で保存したファイルを分かりやすいディレクトリ（例えばC:\ の直下）にコピー

◆ Python で，国土地理院標高タイルのデータを表示する

①　Python処理系（spyderなど）を起動．

※ spyder はWindowsのスタートメニューのAnaconda3の下にある．

②　Pythonで標高タイルを画像表示してみる．

spyder を使う場合には，spyderの ipython コンソールで，次を実行

「C:/6519.txt」の「6519」のところは，先ほどのファイル名に読み替える．

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

Z = pd.read_csv("C:/6519.txt", header=None)

plt.imshow(Z)

次のように表示されたら OK．標高が高いところが赤，低いところが青．

③ ３次元プロットしてみる．

spyder の ipython コンソールで，次を実行

from mpl_toolkits.mplot3d.axes3d import *

fig = plt.figure()

ax = Axes3D(fig)

X, Y = np.meshgrid(np.linspace(0,1,256), np.linspace(0,1,256))

ax.plot_surface(X, Y, Z)

plt.show()